附件4

名词术语

洪水风险图：是融合地理、社会经济、洪水特征信息，通过资料调查、洪水计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生洪水后可能淹没的范围和水深，用以分析和预评估不同量级洪水可能造成的风险和危害的工具。

干旱风险图：是融合地理、社会经济、水资源特征信息，通过资料调查，水资源计算和成果整理，以地图形式直观反映某一地区发生干旱后可能影响的范围，用以分析和预评估不同干旱等级造成的风险和危害的工具。

防御洪水方案：是对有防汛抗洪任务的县级以上政府根据流域综合规划、防洪工程实际状况和国家规定的防洪标准，制定的防御江河洪水(包括特大洪水)、山洪灾害(指由降雨引发的山洪、泥石流灾害)等方案的统称，防御洪水方案经批准后，各级政府必须执行，各级防指和承担防汛抗洪任务的部门和单位，必须根据防御洪水方案做好防汛抗洪准备工作。

洪水等级：根据《水文情报预报规范》(GB/T22482-2008)

小洪水：洪水要素重现期小于5年的洪水。

中洪水：洪水要素重现期为5年－20年的洪水。

大洪水：洪水要素重现期为20年－50年的洪水。

特大洪水：洪水要素重现期大于50年的洪水。

洪水预警标准：

洪水蓝色预警标准：流量接近警戒流量，流量重现期大于等于5年小于10年，(满足上述条件之一即可确定。下同)

洪水黄色预警标准：流量达到或超过警戒流量，流量重现期大于等于10年小于20年。

洪水橙色预警标准：流量达到或超过保证流量，流量重现期大于等于20年小于50年。

洪水红色预警标准：流量达到或超过实测最大流量，流量重现期大于等于50年。

暴雨预警：

暴雨蓝色预警：

1.预计未来12小时内将有最大雨强30毫米/小时以上的短时强降水；或过去6小时已经出现最大雨强20毫米/小时以上的短时强降水，且未来6小时内还会有最大雨强20毫米/小时以上的短时强降水。

2.预计未来24小时内降雨量将达50毫米以上；或过去12小时降雨量已达30毫米以上，且未来12小时还将有20毫米以上的降雨。

暴雨黄色预警：

1.预计未来12小时内将有最大雨强40毫米/小时以上的短时强降水；或过去6小时已经出现最大雨强30毫米/小时以上的短时强降水，且未来6小时内还会有最大雨强20毫米/小时以上的短时强降水。

2.预计未来12小时内降雨量将达60毫米以上；或过去6小时降雨量已达40毫米以上，且未来6小时还将有20毫米以上的降水。

3.预计未来24小时内降雨量将达80毫米以上；或过去12小时已达50毫米以上，且未来12小时还将有30毫米以上的降水。

暴雨橙色预警：

1.预计未来6小时内将有最大雨强50毫米/小时以上的短时强降水；或过去3小时已经出现最大雨强40毫米/小时以上的短时强降水，且未来3小时内还会有最大雨强20毫米/小时以上的短时强降水。

2.预计未来6小时内降雨量将达80毫米以上；或过去3小时已达50毫米以上，且未来3小时还将有30毫米以上的降水。

3.预计未来12小时内降雨量将达100毫米以上；或过去6小时已达50毫米以上，且未来6小时还将有50毫米以上的降水。

暴雨红色预警：

- 1.预计未来6小时内将有最大雨强70毫米/小时以上的短时强降水；或过去3小时已经出现最大雨强60毫米/小时以上的短时强降水，且未来3小时内还会有最大雨强20毫米/小时以上的短时强降水。

- 2.预计未来6小时内降雨量将达100毫米以上；或过去3小时已达50毫米以上，且未来3小时还将有50毫米以上的降水。

- 3.预计未来12小时内降雨量将达130毫米以上；或过去6小时已达100毫米以上，且未来6小时还将有30毫米以上的降水。

抗旱预案：是在现有工程设施条件和抗旱能力下，针对不同等级、程度的干旱，而预先制定的对策和措施，是各级防指实施指挥决策的依据。

旱灾：因降水少，河流及其他水资源短缺，对工农业生产、城乡居民生活造成直接影响的旱情，以及旱情发生后对工农业生产造成的损失。

受旱面积比例：指作物受旱面积与作物播种面积之比。

临时性饮水困难人口：由于干旱导致人饮取水点被迫改变或基本生活用水量北方地区低于20升／人·天，且持续15以上，因旱人饮困难标准参考《旱情等级标准》(SL424-2008)。

干旱等级：区域农业旱情等级、区域牧业旱情等级、区域农牧业旱情等级、区域因旱饮水困难等级、城市旱情等级划分参照《区域旱情等级》(GB/T32135-2015)。

旱情：干旱的表现形式和发生、发展过程，包括干旱历时、影响范围、发展趋势和作物受旱程度等。

生命线工程：根据《破坏性地震应急条例》，生命线工程是指对社会生活、生产有重大影响的交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等工程系统。

紧急防汛期：根据《中华人民共和国防洪法》规定，当河流，湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛指挥机构或者其授权的流域省(区、市)防汛指挥机构有权对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施。必要时，公安、交通等有关部门按照防汛指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。

降水等级标准划分

| 中国气象局降水等级标准划分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水用语 | 降水量标准(mm) |  | 降水用语 | 降水量标准(mm) |  |
|  | 12小时 | 24小时 |  | 12小时 | 24小时 |
| 小雨 | 0.1-4.9 | 0.1-9.9 | 小到中雨 | 3.0-9.9 | 5.0-16.9 |
| 中雨 | 5.0-14.9 | 10.0-24.9 | 中到大雨 | 10.0-22.9 | 17.0-37.9 |
| 大雨 | 15.0-29.9 | 25.0-49.9 | 大到暴雨 | 23.0-49.9 | 38.0-74.9 |
| 暴雨 | 30.0-69.9 | 50.0-99.9 | 暴雨到大暴雨 | 50.0-104.9 | 75.0-174.9 |
| 大暴雨 | 70.0-140.0 | 100.0-250.0 | 大暴雨到特大暴雨 | 105.0-170.0 | 175.0-300.0 |
| 特大暴雨 | >140.0 | >250.0 |  |  |  |